- Projekt wykonawczy

Zamierzenie budowlane:

Instalacja zewnętrznego podnośnika platformowego przy budynku Centrum Pomocy Dzieciom

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

ul. Przybyszewskiego 20-24, 01-849 Warszawa, gmina Dzielnica Bielany

kategoria budynku XI

Identyfikator działki:

146504_8.0511.11/2

Inwestor i adres:

FUNDACJA

DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa

Projektował:

mgr inż. arch. Mirosław Trzupek, upr. w specjalności architektonicznej nr UAN.I.8340/A-80/90,

kwiecień 2025r., w zakresie projektu zagospodarowania terenu w branży architektonicznej.

mgr inż. arch. Tomasz Trzupek

Spis treści

OPIS TECHNICZNY – PROJEKT WYKONAWCZY (CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA)	2

1. Przedmiot opracowania	3

2. Podstawa opracowania	3

3. Opis istniejącego obiektu	3

4. Zakres projektowanych robót	3

5. Zakres współpracy branżowej	5

7. Uwagi wykonawcze	5

Część graficzna										  	           nr rys

# Sytuacja………............................................................................................................................................................................PW1

# Rzut parteru….............................................................................................................................................................................PW2

# Rzut piętra…………………..........................................................................................................................................................PW3

# Przekrój A-A………......................................................................................................................................................................PW4

# Elewacja południowa i zachodnia................................................................................................................................................PW5

# Elewacja północna i wschodnia...................................................................................................................................................PW6

# OPIS TECHNICZNY – PROJEKT WYKONAWCZY (CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA)

# 1. Przedmiot opracowania

Opracowanie dotyczy wykonania zewnętrznego podnośnika pionowego (platformy dla osób z niepełnosprawnością) wraz z niezbędną przebudową fragmentów budynku w zakresie wejścia głównego oraz układu funkcjonalnego na piętrze. Projekt wykonawczy rozwija zapisy zatwierdzonego projektu budowlanego, w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych.

# 2. Podstawa opracowania

- Projekt budowlany (Opis zał., PZT, PAB)

- Materiały producenta windy

- Wizja lokalna i inwentaryzacja

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Obowiązujące przepisy techniczno-budowlane

# 3. Opis istniejącego obiektu

Przedmiotem opracowania jest instalacja zewnętrznego podnośnika platformowego przy istniejącym budynku Centrum Pomocy Dzieciom, zlokalizowanym przy ul. Przybyszewskiego 20–24 w Warszawie. Obiekt stanowi budynek użyteczności publicznej, o zwartej bryle, trzech kondygnacjach (dwie nadziemne i jedna podziemna), wzniesiony w technologii tradycyjnej.

Elewacje budynku wykończone są w systemie ocieplenia z tynkiem cienkowarstwowym, a w wybranych partiach zastosowano płyty elewacyjne fornirowane. Dach płaski. Stolarka okienna i drzwiowa wykonana jest z aluminium i PCV.

Wejście główne zlokalizowane jest centralnie w elewacji frontowej (południowej) i realizowane jest w formie przeszklonej witryny aluminiowej z drzwiami. Przed wejściem znajduje się podest oraz zewnętrzne schody terenowe, osłonięte częściowo daszkiem. Od strony południowej zlokalizowany jest również istniejący podnośnik platformowy, przeznaczony do rozbiórki.

Budynek pełni funkcję terapeutyczną, administracyjną oraz szkoleniową. Układ funkcjonalny przedstawia się następująco:

- Piwnica – pomieszczenia techniczne, magazynowe, zaplecze sanitarne oraz sala szkoleniowa wykorzystywana do warsztatów i zajęć grupowych;

- Parter – hol wejściowy, recepcja, pomieszczenia techniczne, sale warsztatowe, toalety, komunikacja;

- Piętro – pokoje terapii indywidualnej, pomieszczenia biurowe, socjalne i sanitarne, przestrzeń komunikacyjna.

# 4. Zakres projektowanych robót

### 4.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

Zakres robót przygotowawczych obejmuje demontaż elementów kolidujących z projektowaną inwestycją oraz wykonanie rozbiórek lokalnych w obszarze prac budowlanych. Prace te należy prowadzić w sposób kontrolowany, z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na istniejącą konstrukcję budynku oraz obecność użytkowników w pozostałych częściach obiektu.

W ramach robót rozbiórkowych przewiduje się:

- Rozbiórkę istniejącej witryny wejściowej wraz ze wszystkimi elementami konstrukcyjnymi i wykończeniowymi – w tym demontaż stolarki, ram aluminiowych oraz usunięcie progów.

- Demontaż fragmentu zadaszenia nad wejściem – w zakresie niezbędnym do wykonania konstrukcji nowej witryny oraz zapewnienia miejsca na montaż szybu podnośnika.

- Rozbiórkę fragmentu podestu zewnętrznego, obejmującą m.in. płyty wykończeniowe, obrzeża i elementy cokołowe – do poziomu gruntu.

- Rozbiórkę odcinków sufitów podwieszanych oraz fragmentów posadzek wewnętrznych w obszarze objętym pracami konstrukcyjnymi (montaż słupów, nowa witryna).

- Demontaż okna w obrębie piętra, w miejscu przewidzianym na montaż drzwi do windy (przekształcenie w otwór drzwiowy),

- Demontaż instalacji kolidujących z pracami budowlanymi:

  - opraw oświetleniowych,

  - czujników systemów teletechnicznych i przeciwpożarowych,

  - grzejnika płytowego zlokalizowanego w obrębie demontowanego okna.

- Demontaż dwóch par drzwi wewnętrznych – z zachowaniem skrzydeł i ościeżnic do ponownego montażu w nowym układzie funkcjonalnym pomieszczeń.

### 4.2 Roboty konstrukcyjne i zabudowy

Po zakończeniu prac przygotowawczych przewiduje się wykonanie nowej zabudowy otworów oraz wzmocnień konstrukcyjnych związanych z nową lokalizacją elementów komunikacji pionowej i witryny wejściowej. Zakres obejmuje:

- Wykonanie konstrukcji stalowej nad nowym otworem drzwiowym w parterze zgodnie z odrębnym opracowaniem konstrukcyjnym.

- Wykonanie analogicznej belki stalowej nad poszerzonym otworem okiennym na piętrze – pod montaż drzwi do windy.

- Montaż dwóch słupków stalowych w miejscu rozebranej witryny – jako podparcie konstrukcji nowej witryny i strefy wejściowej.

- Powiększenie istniejącego otworu okiennego (na piętrze) do rozmiarów otworu drzwiowego oraz wykonanie nowego otworu okiennego dla doświetlenia pomieszczenia.

- Zamurowanie istniejącego otworu po oknie – z zachowaniem ciągłości izolacji termicznej i wykończenia.

- Uzupełnienia murarskie i tynkarskie w miejscach wykutych otworów oraz wokół nowej stolarki – od zewnątrz wykończone białym tynkiem cienkowarstwowym, kolorystycznie dopasowanym do istniejącej elewacji budynku.

#### 4.3 Montaż windy i zabudowa szybu

W zakresie montażu urządzenia dźwigowego projekt przewiduje zastosowanie zewnętrznego podnośnika platformowego w szybie samonośnym stalowym, posadowionym przy południowej elewacji budynku. Prace obejmują:

- Montaż szybu stalowego samonośnego, dostarczanego jako prefabrykowany system zgodnie z dokumentacją producenta.

- Posadowienie szybu na żelbetowej płycie fundamentowej (podszybie), z zachowaniem odległości 20 cm od lica elewacji budynku.

- Kotwienie konstrukcji szybu do ściany zewnętrznej – punktowe, przy pomocy systemowych uchwytów montażowych, zgodnie z instrukcją techniczną dostarczoną przez producenta.

- Wykonanie przestrzeni dylatacyjnej pomiędzy szyb a elewację:

  - wypełnienie izolacją termiczną z wełny mineralnej gr. 20 cm,

  - zastosowanie membrany przeciwwilgociowej oraz taśm uszczelniających na połączeniach i dylatacjach,

  - wykonanie obróbek blacharskich

### 4.4 Prace wykończeniowe i zabudowy

- Montaż nowej witryny aluminiowej z drzwiami przesuwnymi

- Montaż kurtyny powietrznej nad drzwiami wejściowymi.

- Montaż dachu nad szybem – blacha trapezowa powlekana na konstrukcji stalowej, spadek 5%, kolor RAL 7040.

- Zabudowa ścian działowych G-K wg nowego układu pomieszczeń.

- Ponowny montaż 2 par istniejących drzwi wewnętrznych.

- Uzupełnienie sufitów podwieszanych i posadzek w strefie robót.

- Wykończenie otworów drzwiowych i okiennych zgodnie z technologią producenta stolarki i windy.

# 5. Zakres współpracy branżowej

- Zasilanie windy i kurtyny powietrznej – z wewnętrznej instalacji elektrycznej, wg odrębnego opracowania.

- Przeniesienie i ponowny montaż instalacji oświetleniowej i teletechnicznej – wg dokumentacji branżowej.

- Przeniesienie grzejnika płytowego – po stronie branży sanitarnej

# 7. Uwagi wykonawcze

- Przed przystąpieniem do prac należy dokonać inwentaryzacji wymiarów w terenie.

- Nie dopuszcza się samowolnych zmian w rozwiązaniach projektowych.

- Prace należy prowadzić zgodnie z aktualnymi przepisami BHP, Prawem budowlanym oraz normami techniczno-budowlanymi.

- Fundament pod szyb oraz nadproża wykonać zgodnie z odrębnym projektem konstrukcyjnym.

- Montaż platformy oraz szybu prowadzić zgodnie z instrukcją producenta.

- Prace instalacyjne oraz montaż kurtyny i zasilania windy – wg projektów branżowych.

- Po zakończeniu prac należy wykonać uzupełnienia i wykończenia w sposób estetyczny i zgodny z istniejącym charakterem obiektu.

Opracował

mgr inż. arch. Mirosław Trzupek